MRM transitions and ion source conditions for target lipids

|  |  | LC | MRM transitions |  | MS parameters |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lipids | RT (min) | Q1 (Da) | Q3 (Da) | DP(V) | EP(V) | CE(V) | CXP(V) |
| MS conditions for chromatographic method 1 | C14 Ceramide | 11.6 | 510.324 | 492.4 | 66 | 10 | 15 | 30 |
|  | C16 Ceramide | 13.2 | 538.356 | 520.4 | 66 | 10 | 15 | 34 |
|  | C18 Ceramide | 15.4 | 566.288 | 548.4 | 66 | 10 | 17 | 36 |
|  | C18:1 Ceramide | 13.6 | 564.417 | 546.4 | 66 | 10 | 15 | 34 |
|  | C20 Ceramide | 18.0 | 594.379 | 576.5 | 66 | 10 | 17 | 42 |
|  | C24 Ceramide | 22.0 | 650.471 | 632.5 | 66 | 10 | 19 | 34 |
|  | C24:1 Ceramide | 20.0 | 648.475 | 630.5 | 66 | 10 | 19 | 46 |
|  | C17 Ceramide (IS) | 14.2 | 552.362 | 534.4 | 66 | 10 | 15 | 36 |
|  | 18:0 SM | 11.3 | 731.521 | 184.1 | 66 | 10 | 31 | 12 |
|  | 18:1 SM | 10.3 | 729.497 | 85.9 | 66 | 10 | 85 | 10 |
|  | 16:0 SM | 10.0 | 703.466 | 86.1 | 66 | 10 | 87 | 10 |
|  | 24:0 SM | 17.2 | 815.667 | 184.1 | 66 | 10 | 37 | 18 |
|  | 24:1 SM | 14.5 | 813.709 | 184.1 | 66 | 10 | 35 | 16 |
|  | SA | 3.6 | 302.218 | 284.2 | 66 | 10 | 19 | 22 |
|  | SO | 3.4 | 300.195 | 282.3 | 66 | 10 | 15 | 20 |
| MS conditions for chromatographic method 2 | C16:0/16:0 DAG | 4.2 | 569.341 | 313.1 | 80 | 8 | 15 | 15 |
|  | C16:0/18:1 DAG | 4.2 | 595.333 | 339.1 | 80 | 8 | 15 | 20 |
|  | C18:0/C18:0 DAG | 5.2 | 625.447 | 341.2 | 80 | 8 | 13 | 28 |
|  | C18:1/18:1 DAG | 4.1 | 621.367 | 339.2 | 80 | 8 | 15 | 15 |
|  | C18:0/18:2 DAG | 4.2 | 621.34 | 337.2 | 80 | 8 | 25 | 15 |
|  | C18:0/20:4 DAG | 4.3 | 645.396 | 341.1 | 80 | 8 | 25 | 10 |
|  | C19:0/19:0 DAG (IS) | 6.0 | 658.578 | 640.5 | 80 | 8 | 15 | 15 |